国家标准《反射棱镜 像偏转特性》（征求意见稿）

编制说明

1．任务来源

任务来源于：国家标准化管理委员会文件《2011年第一批国家标准修订计划》国标委综合[2011]57号中的：计划编号20110518-T-604《反射棱镜 像偏转特性》代替GB/T 7660.3-1987的指令，规定修订任务应在2013年完成。

本标准由贵阳新天光电科技有限公司和上海理工大学负责起草。

2.制定工作过程

2012年5月，起草单位根据标准在以往执行中存在的问题和该领域标准化技术的发展，起草了本标准的工作组讨论稿。

2012年6月12至14日全国光学和光子学标准化技术委员会在上海组织召开了《反射棱镜 像偏转特性》标准起草工作组会议，与会专家对起草单位提交的《反射棱镜 像偏转特性》（工作组讨论稿）进行了充分的讨论，提出了补充及修改意见，会后由主稿人根据起草工作组会议意见，并协调了同批修订的其它两项反射棱镜标准的内容分配和侧重，起草了本标准的征求意见稿。

- 本稿相对于GB/T 7660.3-1987的主要修订内容如表1所示。

- 表1

| - 序号 | - 修订内容 |  | - 修订原因 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 修订前 | - 修订内容 |  |
| - 1 | - 正文第一行: - 本标准可用于反射棱镜（以下简称棱镜）的设计，制造、调整工作。 | - 1范围 - 对标准的适用范围作了补充 | - 原标准仅给出应用范围，未给出内容范围。 |
| - 2 | 2 标定坐标系 取右手直角坐标系作为坐标系， | 3 标定坐标系 取左手定则标定棱镜像偏转的直角坐标系。本标准以食指指向定义为x'坐标正向，并作为光线出射棱镜后的出射方向；以拇指指向定义为y'坐标正向，以中指指向定义为z'坐标正向，如图1所示。 | - 1．本标准图表中的大部分棱镜的光轴从左方入射，右方出射，这样以右手比划十分别扭。 - 2．修订后，增加各手指的定义和插图，使表述具有唯一性。 |
| - 3 |  | 增加了棱镜特征方向和特征转角的插图； | - 便于理解。 |
| - 4 |  | - 对原文各章、条、项划分以及表述内容进行了重新编辑，增加了必要的导语； | - 原文编排条理性欠缺。 |
| - 5 |  | 补充了遗漏的图表符号说明。 | - 原标准图表符号未全部定义。 |
| - 6 |  | 在图表的棱镜插图上标出了必要的角度； | - 1.便于区分图形相似的棱镜; - 2.有些角度在图下方表格中出现，例如：表中“Δ80°”，在图中应标明80°角的所在位置。 |
| - 7 |  | - 在棱镜图表中增加了各种棱镜的轴测图，并在图上标注了物坐标、像坐标和特征方向。 | - 原标准大部分棱镜仅有单一视图，棱镜的形状未表示清楚。标注物坐标、像坐标和特征方向，利于表述物、像关系。 |
| - 8 | - 原图20、21 | - 两图位置对调; | - 棱镜图形与棱镜代号不符。 |
| - 9 | - 原图23 - 乌拉斯棱镜WL— 90 | - 图26 - 乌拉司棱镜WLⅡ— 90 | - 遗漏“Ⅱ”。 |
| - 10 | - 原图24 - “四棱镜”代号D | - 图27 - “四棱镜”代号S； | - 四棱镜拼音S打头， - D打头为等腰棱镜。 |
| - 11 | - 原图24 - 表格最后一行末尾△90 | - 图27 - △90° | - 遗漏“°” |
| - 12 | - 原图32、36 - “施米特棱镜” | - 图35、39 - “施密特棱镜”； | - 参考GB/T13962《光学仪器术语》第6.122条术语。 |
| - 13 | - 原图40中的字母u和v | - 图43 - 两字母上方应加横杠; | - 原文遗漏。 |
| - 14 | - 原图26 - 立方角棱镜LⅢ— 180 | - 图29 - 角隅棱镜 JⅢ— 180； | - 1.参考GB/T13962《光学仪器术语》第6.99条术语。 - 2. L与列曼棱镜重复。 |
| - 15 | - 原图55的2φ=138°26' | - 图58修改为2φ=138°36' | - 参考原图56、57、48的角度。 |
| - 16 |  | - 对附录A、附录B的表述进行了编辑性整理，增加了分段和必要的导语； | - 原文编排条理性欠缺。 |
| - 17 |  | - 纠正了附录A中ST⋅2ϕ计算公式的错误。 | - 原文公式中矩阵的各元素粘连，无法应用。 - 断开后得正确性已经下方示例带入运算验证，结果无误。 |
| - 18 | - 图A1和图B1中的物坐标 - x'、y'、z'。 | - 修改为x、y、z。 | - 与A.1条的定义不符. |

完   2012-09-16