国家标准《反射棱镜 几何特性》（征求意见稿）

编制说明

1．任务来源

任务来源于：国家标准化管理委员会文件《2011年第一批国家标准修订计划》国标委综合[2011]57号中的：计划编号20110516-T-604《反射棱镜 分类、代号和图表》代替GB/T 7660.2-1987的指令，规定修订任务应在2013年完成。

本标准由贵阳新天光电科技有限公司和上海理工大学负责起草。

2.制定工作过程

2012年5月起草单位根据标准在以往执行中存在的问题和该领域标准化技术的发展，起草了本标准的工作组讨论稿。

2012年6月12至14日全国光学和光子学标准化技术委员会在上海组织召开了《反射棱镜 分类、代号和图表》标准起草工作组会议，与会专家对起草单位提交的《反射棱镜 分类、代号和图表》工作组讨论稿进行了充分的讨论，提出了补充及修改意见，会后由主稿人根据起草工作组会议意见，并协调了同批修订的其它两项反射棱镜标准的内容分配和侧重，起草了本标准的征求意见稿。

- 本稿相对于GB/T 7660.2-1987的主要修订内容如表1所示。

- 表1

| - 序号 | - 修订内容 |  | - 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 修订前 | - 修订后 |  |
| - 1 | - 标准名称《反射棱镜分类、代号和图表》 | - 标准名称 - 《反射棱镜 几何特性》标准的范围也作了相应修改。 | - 分类和代号命名的依据是棱镜的几何特性；图表的外形图、尺寸、角度也属几何特性。标准的主题应概括为几何特性。 |
| - 2 |  | - 将原国家标准GB/T 7660.1《反射棱镜 光轴、光轴长度、光轴截面与光学平行度》中的图表和附录A，合并到本标准中； | - 原两标准内容重复。 |
| - 3 |  | - 增加了第3章 术语和定义；将原第2、5章出现的术语移到本章，并新增术语15条。 |  |
| - 4 | - 2.1.1单棱镜——由光学玻璃或其它光学材料制成的单个棱镜。 | - 3.9单棱镜——由一块光学材料制成的棱镜。 | - 1.以“……单个棱镜”定义“单棱镜”过于勉强，“一块材料”才是关键。 - 2.光学玻璃属于光学材料。 |
| - 5 | - 2.2按成像特性分为平面棱镜和空间棱镜。 | - 4.2按光轴分布特性分为平面棱镜和空间棱镜。 | - 平面棱镜和空间棱镜所成的像都是平面象，成像特性没有区别。而“光轴分布特性”才是二者根本区别。 |
| - 6 | - 2.2.1光轴平面 | - 删除“光轴平面”术语，增加“光轴截面”术语。 | - 原定义引用的“共轭光轴平面”较抽象，而且本章以后，“共轭光轴平面”术语未涉及。 |
| - 7 | - 2.2.3平面棱镜——存在共轭光轴平面的棱镜。 | - 3.11平面棱镜——全部棱镜光轴分布在同一平面内的棱镜。 |  |
| - 8 | - 2.2.4空间棱镜——不存在共轭光轴平面的棱镜。 | - 3.12空间棱镜——棱镜光轴不在同一平面内分布的棱镜。 |  |
| - 9 | - 5.1光轴偏转角——棱镜入射光轴的正方向与出射光轴的正方向之间的夹角。 | - 4.14光轴偏转角——光轴人射棱镜前的正方向与光轴出射后的正方向之间的夹角。 | - 根据“棱镜光轴”的定义，棱镜光轴在棱镜内部，此处应为镜外光轴。 |
| - 10 | - 5.2光轴折转角——棱镜光轴在各反射面或屋脊面上折转的角度， | - 3.15光轴折转角——棱镜光轴在各反射面或屋脊棱上折转的角度， | - 棱镜光轴的折转发生在屋脊棱上，而非屋脊面。 |
| - 11 |  | - 增加了“光轴偏转角”和“光轴折转角”图示。 | - 便于理解， |
| - 12 | - 3.4示例中“四棱镜”未列出，在图表中用D标识。 | - 4.3.6示例增加 “四棱镜”，标识符定为S。 | - 原标准将“四棱镜”归于D（等腰棱镜），不确切。 |
| - 14 |  | - 4.3.6示例增加 “直角棱镜”，并对其采用标识符D的原因加注说明。 | - “直角棱镜”，采用标识符D，与4.3.1条定义不符，特例应予说明。 |
| - 15 | - 3棱镜的名称表示符号 | - 4.3棱镜名称标识符 | - 原标题不够精练。 |
| - 16 |  | - 对原文第2、3、4、5、7章的内容和顺序进行了重新编辑； | - 原文编排条理性欠缺。 |
| - 17 | - 原文第7章 | - 第7章补充了遗漏的符号说明。 | - 图表中个别符号未定义。 |
| - 18 | - 原文第8章 | - 第6章增加了光轴标注和光学平行度标注的内容； | - 将原GB/T 7660.1的该部分内容合并到本标准中。 |
| - 19 |  | - 在棱镜图表中增加了各种棱镜的轴测图。 | - 更加形象地展示棱镜的形状。 |
| - 20 | - 原图7、8、14 | - 图15、16、22补充了角度关系式: - α=12(180°−β)。 | - 原图中符号α和β的关系未说明。 |
| - 21 | - 原图8中的t | - 图15修改为d | - 编辑性错误。 |
| - 22 | - 原图31表中的 - b=D和Δ30A | - 图39修改为 - b=D0和Δ30°A |  |
| - 23 | - 原图36 | - 图44增加了表中公式的符号说明 | - 公式中的符号未说明。 |
| - 24 | - 原图40的BII-60的重复标注。 | - 图48删除了重复标注。 | - 编辑性错误。 |
| - 25 | - 原图40、41 | - 图48、49补充了遗漏的侧视图的投影线 | - 编辑性错误。 |
| - 26 | - 原图52表中D | - 图60改为d |  |
| - 27 | - 原图56的15° | - 图64改为45° |  |
| - 28 | - 原图59和60的棱镜代号后面括号中有“V点不相切”和“I点不相切”的表述。 | - 图67将两种棱镜合并成一种，删除括号中不明确的表述，尺寸关系式做了相应的改动。 | - 原表述V点和I点相切对象不明确。 - 将两种合并成一种，以图中V点和I点的两条棱均不侵入通光口径Do，且棱镜占据空间最小为原则，重新设计了棱镜的尺寸关系式。 |

完。

2012-08-20